项目编号：GY-072SBK-2023-01
广元市第一人民医院

精密注射泵等一批医疗设备紧急采购项目
竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2023年1月

谈判邀请

广元市第一人民医院拟对精密注射泵等一批医疗设备紧急采购项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

一、项目编号：GY-072SBK-2023-01
二、项目名称：广元市第一人民医院精密注射泵等一批医疗设备紧急采购项目
三、资金来源：自筹资金，已落实。
四、项目清单

	包号
	设备名称
	单位
	数量
	单项最高限价
（万元）
	合计金额

（万元）

	1
	精密注射泵
	台
	54
	0.8
	94.4

	
	心电图机
	套
	1
	2.5
	

	
	压力表
	套
	1
	0.5
	

	
	支气管镜
	套
	3
	15
	

	
	急救推车
	套
	8
	0.4
	

	2
	排痰机
	台
	5
	4
	56

	
	医用降温毯
	台
	9
	4
	

	3
	升温仪
	台
	6
	5
	90

	
	高流量湿化氧疗系统
	套
	10
	6
	


备注：
1.投标供应商可选择项目清单内任意包号进行报价，产品报价不得超过单项最高限价，否则报价无效；
2.所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金及质保期内质保服务等不可预见措施所有费用。
五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

   （二）采购项目要求的特殊资格性条件

1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规要求：

1.1提供《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件或《第一类医疗器械备案凭证》。
1.2提供生产企业的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证。（适用于产品制造商投标）
1.3提供医疗器械经营证明（经营第一类医疗不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）。（适用于经销商及进口产品代理商投标）

1.4非投标产品制造厂家投标进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商投标）

2.本项目不接受联合体投标。
六、谈判文件发售（报名）时间、地点
本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2023年 1 月 12 日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。
九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。

十、联系方式
采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路490号
联 系 人：李老师

联系电话：0839-3314508
监督电话：0839-3314132（院纪委）

邮    编：628017

第二章 采购项目技术、服务和其他要求

一、技术参数要求

第1包

（一）精密注射泵 
1、屏幕≥3"，可同屏显示速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力及具体压力数字、报警信息。 

2、速率范围：0.1～2000ml/h, 递增：0.1ml（0.1～999.9ml/h）。

3、预置总量范围：0.1～9999ml，递增：0.1ml。

4、预置时间范围：00:00:01～99:59:59（h:m:s）。

5、快推速度：0.1～2000ml/h，以0.1ml/h递增，具有自动和手动快推模式可选。

6、KVO：0.1～5ml/h，递增0.1ml/h。

7、自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml。

8、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

9、压力报警阈值5档可调，最低75mmHg。

10、需具备实体薄膜按键控制流速（非触摸），保证可靠性。

11、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

12、防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出。

13、快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间。

14、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

15、每个通道具备独立电源开关，单通道使用时更节能。

16、整机重量不超过4kg，主机采用双提手设计，方便携带。

17、分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，并显示具体报警信息。

18、高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落。

19、中级报警信息：系统异常、待机时间结束。

20、低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效。

21、具有至少4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式。
22、两个通道间具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。

23、四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
24、双通道注射时，电池工作时间﹥3小时@5ml/h，可升级至﹥6小时@5ml/h。
25、信息储存：自动储存1500条以上的操作信息。
26、RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接。
27、可加装无线模块，实现无线联网监测。
28、全中文软件操作界面。支持药物库、病人信息等中文显示。

29、具备导航指引功能，机器界面能提供装管动画指引和文字指引信息。
（二）心电图机 

1、用于床旁移动心电的采集。

2、具有12导采集和同步分析心电功能。

3、硬件组成部分：心电放大器、心电导联线、蓝牙背夹、吸球夹子。提供医疗器械注册证。

4、 显示屏≥10英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作。

5、主机与心电放大器为分体式，可通过蓝牙背夹传输数据，放大器器重量<70g。

6、 内置可充电锂离子电池，电池容量≥5000mAh，充满电后可连续工作10小时以上。

7、支持WIFI网络。

8、 支持大于20000份以上的病例数据存储，可设置自动清理时限。

9、具备≥120分钟心电图记录功能，用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测。

10、具备心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调，使测量结果更加精准；每个单击放大QRS波群测量参数≥30种。

11、具备心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机。

12、具备VCG（空间向量心电图）、TVCG（时间向量心电图）功能、心室晚电位功能、心率变异分析功能技术。

13、操作系统：Android系统。

14、登陆权限管理：可与医院MEMRS-ECG型心电信息管理系统无缝集成，同步操作人员管理信息，实现操作人员登陆密码管理。

15、可与医院MEMRS-ECG型心电信息管理系统无缝集成，采集的心电图原始数据能直接传输到心电图室现有的心电诊断分析软件中分析诊断，并承担涉及的接口费用。

16、配置要求：平板床旁心电图机主机1台、心电放大器1个、蓝牙背夹1个、十二导心电联线1条、成人肢体电极4个、成人胸前电极6个、台车1台。

（三）压力表 

1、气囊侧压表为弹簧管机械指针式压力表。

2、便携式，表盘直径≤50mm。

3、连接管为PVC材料，面板保护圈为橡胶材料。

4、以指针停留在绿色区域范围内为最佳压力范围指针篇至绿色虚线范围内，气囊压力偏高充气时不宜将压力充致指针停留在红色范围，以避免组织损伤的风险。

5、有抽气功能，可将气囊内气体抽出，（拔管时使用）。

6、气囊测压表后面有设计挂钩，可将其挂置于各类围栏、架子上。
（四）支气管镜

1、工作软管有效长度≥600mm。

2、插入部外径Ø≤6.0mm，先端部外径Ø≤6.0mm。

3、工作通道内径2.6mm-3.2mm。
4、前端蛇骨弯曲角度：左右双向≥120°，向上≥180°，向下≥130°。

5、视野角（FOV）≥120°，视野方向（DOV）直视。

6、景深3mm~100mm。

7、前置LED光源，光源寿命≥5000小时，前向内置全密封防水设计。

8、LED光源光照度≥6000Lux（工作距L=7mm），提供均匀、足够的照度、且无频闪效应。

9、高清摄像头，前向内置CMOS高清摄像头,CMOS尺寸≤1025mm²，更大程度达到先端部的细径化。

10、高清CMOS像素≥400×400，输出1080P图像。提供体内成像的高还原度，更大程度接近于肉眼观察水准。

11、 镜体旋转左右双向≥120°，进行支气管镜插入部在腔内自由旋转实现支气管镜的精确操控，并保证顺畅插入诊疗附件，便于支气管树各部位探查、诊断、治疗的临床需求。

12、蓝宝石镜片，镜部头端采用蓝宝石镜片经全密封防水工艺焊接，镜片防刮花，抗冲击，耐腐蚀。

13、支气管镜插入部镜体全方位采用亲水涂层，便于支气管镜进入支气管树各阶的进退的顺畅度，防止与支气管壁产生粘连效果，以及阻尼效应。

14、插入部前端为非金属医用高分子材质（聚醚醚酮)，耐磨耐腐蚀，具自润滑特性及良好的生物兼容性，可减少气道刺激。

15、内镜器械内通道采用高分子复合材料，有效保障镜体弯曲度，同时可兼容高频电、激光手术器械进行内镜手术。

16、内镜器械内通道内壁采用亲水涂层，有效控制吸痰阻力，提供最大吸引量的流速保障。

17、镜体手柄采用医用高分子材料（聚苯砜)，轻盈更耐腐蚀，可浸泡消毒，良好的耐环境应力开裂性，保证镜体更加稳定和耐用。

18、镜体手柄蛇骨弯曲操控部手控半径R≤30mm符合人体工学设计，减轻长时间操控内镜的操纵疲惫感。

19、操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，解除冻结，图像放大等预设功能。

20、功能按键的图像缩放功能≥4种，缩小放大效果，在原默认国际标准图像（2.0倍）基础上，包含缩小至5倍，0倍，放大2.5倍，3.0倍。

21、洗消方式≥3种，自带防水帽，ETO帽，可进行全镜体的“戊二醛”浸泡洗消或“环氧乙烷”熏蒸洗消，低温等离子灭菌洗消。

22、一镜多用，高度集成化，可搭配3寸便携屏进行麻醉，ICU，监护，急救等临床需求。也可搭载19寸医用监视器，15寸监视器进行呼吸科，麻醉科，ICU，监护室的床边诊断和介入诊疗。

23、轻质化镜体，镜体总重量<500g，镜体轻质材料设计，减少临床医生长时间使用的疲劳度。

(五)急救推车 
1、产品尺寸：650×420×905mm±5mm。
2、技术参数
2.1 整体采用≥1mm的304不锈钢油磨抗指纹板。

2.2 产品上部顶盖可打开95°，顶盖内侧配置软布药袋28只，可存放小型药袋（85×70mm）及其他小物件。

2.3 左下柜门内分为上下两层，右抽屉下净空≥515mm，抽屉采用10吋三节滑轨，抽屉滑轨负载≥30kg，通过加载30公斤情况下启闭≥50000次测试，无功能性损伤。
2.4 脚轮采用直径≥100mm，单只动态载重75Kg，脚轮有全自由、全锁定两档功能
3、配置要求
3.1  6L污物桶2个，医疗废物及其他垃圾分开，医疗污物桶上按医疗废物管理条例要求制成黄色并印制标识。
3.2  台灯1个。
3.3  输液架1个，可调节高度0～580mm。
3.4  复苏板1张。
3.5  方盘（370×310mm）1个。

第2包

（一）排痰机 
1、工作模式：自动模式、手动模式、遥控模式，操作模式多种选择。

2、自动模式分为：轻柔、标准、加强、超强，满足不同患个体化差异的需求。手动模式下频率、强度和定时均可调节。

3、显示方式：在主机屏幕上显示实时动态治疗频率、强度和时间。

4、导气方式：双导气软管同步充放气，使患者胸腔受力均匀且柔和。

5、定时范围：1min-60min，步距1min，精度±10%。

6、强度范围：1级-10级，步距1 级，精度±10%。

7、频率范围：10Hz-60 Hz，步距1 Hz，精度±10%

8、振幅≤7mm。

9、整机噪声≤55dB（A）。

10、输入功率：≤200VA。

11、手提便携式兼拉杆推车式。 

12、主要由主机、双传动软管、可拆式背心、遥控器、可伸缩型衣架背心固定装置组成。

13、背心分为标准全胸充气背心和简易半胸充气胸带。标准全胸充气背心分为成人和儿童两种型号。

14、全胸充气背心由外套和气囊两部分组成，可拆卸，可按普通衣服的方式随时清洗。

15、穿戴方式：设备操作便捷，如穿衣一样，排痰过程无需人工协助，自动完成，减轻医护人员的工作强度。

16、配置要求：
16.1全胸充气背心成人、儿童各1套。
16.2半胸充气胸带 1套。
（二）医用降温毯

1、主要技术要求

1.1制冷量≥800W。

1.2降温速度：空载降温速度每分钟≥1℃。

1.3噪声≤55dB(A)。

1.4体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃。

1.5水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃。

1.6体温测量范围：20℃～50℃，精度≤±0.5℃。

1.7水温测量范围：0℃～50℃，精度≤±1℃。水温控制范围：4℃～40℃，精度≤±1℃。

1.8系统控制方式：具备全自动微电脑闭环控制。

1.9降温毯材料：TPU材质，可折叠、卷曲、消毒，可反复多次使用。

1.10降温毯：具备自锁快接装置。

1.11具有复温功能。

1.12初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min。

1.13使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温。

1.14双路输出，一路测温，可以单毯工作，也可双毯同时工作。

1.15磁力泵流量≥12L/min。

1.16报警功能：具备缺水自动报警，传感器脱落报警，传感器断路、短路报警。

1.17LCD液晶独立显示。

1.18环境温度：5℃～40℃。

2、用途：用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。

3、配置要求：

3.1主机          1台

3.2降温毯        1套

3.3降温毯防水套  2件

3.4温度传感器    1套

第3包
(一)升温仪 

1、升温仪由主机(恒温器)、下铺电热毯和体温传感器、多功能C型夹组成。
2、触摸液晶屏显示，≥4.4寸，分辨度不得低于470X270。

3、双通道输出，并可同时连接2个体温传感器进行体温监测。

4、恒温器加温功能要求

4.1加温模式：具备手动和自动两种加温模式。

4.2温度设置范围：自动加温模式33.0℃～38.0℃，步进：0.1℃。

4.3手动加温模式在输出功率为0%～100%范围内，设置最小步长为10%。

4.4温度显示范围：20.0℃～42.0℃，分辨率：0.1℃。

4.5最大表面温度：正常状态下，毯子接触表面温度不超过41℃；单一故障状态下，毯子表面温度不超过42℃。
4.6温控及过载保护：除温度调节装置外，设有完全独立的过温保护安全装置，保证接触表面在正常工作条件下，最高温度 < 41℃。
4.7系统报警：具有声光报警功能。提供5种中优先级报警。

4.8恒温器采用金属加强C型夹\金属把手，非塑料材料，承重大，安装牢固，安全可靠。

4.9工作噪音≤33dB。

5、下铺电热毯性能参数
5.1内置碳纤维加热层，加热均匀，并配有多个温度控制传感器进行毯面温度的采样，监测传感器不少于六个。
5.2采用低压直流24V供电，无机械旋转装置，无工作噪音
5.3下铺电热毯分为四层：碳纤维加热层、导热绝缘布保护层、阻燃记忆海绵缓冲层、TPU复合布接触层。

5.4下铺电热毯加热部分采用电阻丝碳纤维，可透过X光，可重复使用。柔软舒适，不使用时可卷曲存放。

5.5下铺电热毯具有防水排气功能。

6、体温传感器
6.1采用医用温度探头，全封闭设计，可重复使用。

6.2测量范围：25～45℃，最大误差：±0.3℃。

6.3可升级为体温检测指导下的智能保温系统，并实现精准保温。

6.4在主机设定的温度范围内，通过主机连接的体温传感器，采集病人体温变化数值，指导下铺电热毯温度和加温时间。

7、下铺电热毯防护等级：IPX4。

配置升温毯台车1个。
(二)高流量湿化氧疗系统
1、全中文操作界面。
2、结构组成：由主机、自动加湿罐、加温呼吸管路、患者界面、氧气连接管、过滤棉和血氧模块组成。

3、流量设置调节范围：2L～80L/min。 

4、支持流量调节步进，流量2L～25L/min时调节步进为1L/min、流量25L～80L/min时调节步进为5L/min。

5、支持高流量模式、低流量模式，高流量模式可调节流量为10～80L/min，低流量模式可调节流量为2～25L/min。 

6、通过调节浮标式氧气流量计，来调节输入氧源的氧流量的大小。

7、温度设置调节范围值为：29℃～37℃，步进1℃。在低流量模式下温度自动锁定为34℃。

8、湿度设置范围：-4～4档，共9档。

9、采用单向安全气道设计，患者气流不会经过机器内部，可以防止交叉感染，无需对机器内部进行消毒。 

10、内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天、30天的温度、流量治疗趋势。

11、具有监测界面，可以实时监测：温度、氧浓度、流量、呼吸频率、血氧、脉率、ROX指数、鼻氧管脱落监测。

12、监测ROX指数，用来评判或预估气管插管的风险指数，可帮助临床医生判断HFNC的治疗效果，具有重要临床意义。

13、触摸彩屏≥5英寸，触摸屏+按键操作。

14、双重过滤棉设计：普通过滤棉+PM2、5过滤棉。

15、具有延迟关机功能：可用于干燥管路，可以选择设置干燥时间：30/60/90分钟。

16、一键切换低流量模式：可以在待机，预热或者治疗状态时从高流量模式一键切换到低流量模式。

17、具有夜间模式，开始和停止时间范围00:00—— 24:00，步进为 0、5h。屏幕背光亮度0～100，步进 1。

18、可预设治疗时间：设定范围0h～99h可调，设置步进1h。

19、具有无线网络功能，可以通过WIFI连接网络上传数据到健康管理平台。

20、血氧模块：可对血氧饱和度和脉率等参数进行监测。

21、提供与主机配套使用的耗材加温呼吸管路套装、湿化罐、鼻氧管各5套。

22、加温呼吸管路：内置长度3、2m × 2的加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

23、提供配套移动台车和输液架。

24、报警提示功能：氧浓度高报警、氧浓度低报警、治疗使用时间报警、弯管未连接报警、管路未连接报警、管道漏气报警、堵塞报警、断电报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警、氧浓度未达到设定报警、水盒缺水报警、通信故障报警、环境温度异常报警、管路脱落报警、超温报警、温度超过设定值报警、自动保养提示。

25、配有8GTF存储卡，存储用户数据和使用信息，配合PC端管理系统使用，可将用户数据导入PC，具有PC端高流量呼吸湿化治疗仪管理系统，可以高流量内部数据转换成为数字和图形，方便用户使用。

第三章  报价、商务要求

一、报价要求
1.所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金及质保期内质保服务等不可预见措施所有费用。

2.投标供应商的技术应答应包括下列内容：

2.1所报产品的品牌、型号、配置；

2.2所报产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

2.3技术方案、项目实施方案；

2.4所报产品技术参数表；

2.5产品彩页资料；

2.6产品工作环境条件；

2.7产品验收标准和验收方法；

2.8产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；
2.9投标供应商认为需要提供的文件和资料。

3.报价文件要求：
3.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章；
3.2报价文件份数：正本 1份；副本2份；

3.3报价文件封面的标注：

报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样；

3.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、招标编号、包号、报价人名称、

年月日；

3.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

二、商务要求

1.交货期限
1.1签定合同后按合同和谈判文件、投标文件约定的要求和标准进行交货。交货期为成交后接采购人送货通知7天内交货。“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户使用的日期。本项目交货期可在成交合同内按需方要求约定，成交供应商须无条件同意采购人的合理要求。

1.2交货地点：广元市第一人民医院指定地点。

2.付款方式
由广元市第一人民医院统一支付。设备经安装验收合格后，采购人凭供应商发票首付货款的60%，设备运行六个月后无故障付款30%，设备运行满一年后且无质量问题付清10%余款。

3. 提供的技术资料

3.1提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

3.2备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

3.3提供详细的设备配置清单；

3.4其它相关技术资料。
以上技术资料均应有中文版本，若有图纸必须有清楚的尺寸标准。

4.安装调试及验收

4.1卖方负责设备安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由卖方负责提供。卖方应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。

4.2合同签订后24小时内，卖方应提供安装、调试、维修和操作所需技术文件的复印件，并派工程师与采购人共同商讨机房的设计，并提供设备安装的规划设计说明，包括建筑防护标准、运行使用的环境要求、施工图纸、设备安装地基图等。

4.3货物到达现场后，卖方接到采购人通知后24小时内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.4卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4.5必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡招标文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及卖方应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。

4.6验收标准以合同、招投标文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）标准为准。

5．售后服务（投标人需作出符合要求或优于要求的承诺）

5.1提供有关资料及售后服务承诺；
5.2质保期

5.2.1投标产品质保期≥1年，自采购人验收合格签字起12个月内连续使用良好；
5.2.2质保期内中标人应负责产品的维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，卖方维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料及零配件）由卖方承担；
5.2.3中标人保证年使用率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期；
5.3备件送达期限：在产品的使用寿命期内，中标人应保证国内不超过7天，国外不超过21天；
5.4终身零配件供应：中标人应保证产品停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件；
5.5中标人在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录，并提供售后服务机构、人员、配件库证明材料，企业执照，和服务人员资质证书；
5.6质保期后，中标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由中标供应商自行承担，即保证终身上门维修维护。售后服务部门在接到电话后2小时内响应，24小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内供方必须在不得以任何理由影响正常使用；
5.7售后服务机构必须派有资质的售后技术维护人员每年不少于两次对成交产品进行免费预防性维护保养。

6.其他要求

提供产品技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（如彩页（原件）、产品说明书、检测机构出具的检测报告、产品注册证及附件等为准（无资料说明的参数可不予认定，同时在投标产品技术参数响应表中注明支持资料的出处）。

三、验收

成交供应商与采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)。

四、其他部分。投标供应商按照谈判文件要求做出的其他应答和承诺及提供的相关证明材料。

第四章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、资格审查

1.投标供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的投标供应商进行资格审查，确定符合参加谈判的投标供应商名单。

2.通过资格审查的投标供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

二、谈 判

1.投标供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的投标供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮或多轮谈判，谈判过程中，谈判小组可以根据具体谈判情况调整谈判轮次。

2.谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到投标供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4.投标供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2.由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的投标供应商作为成交供应商），报价相同的，采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的投标供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的投标供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选投标供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的投标供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。
第五章  报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2.法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3.相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件及产品注册证（含登记表或制造认可表）复印件。

4.提供投标供应商针对本项目的售后服务承诺原件。

5.在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函（原件，格式自拟）。

6.出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其配送资格。

7.非投标产品制造厂家投标进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商投标）

8.供应商认为需要提供的其他相关材料。（格式自拟）
以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。
第六章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （投标供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072SBK-2022-XX第X包）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072SBK-2022-XX第X包），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日
三、报价一览表

项目编号：GY-072SBK-2022-XX               包号：第X包
	序号
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和谈判文件规定的其它费用。 

    2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

3.“报价一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

投标供应商名称：        （盖章）

   法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
报价日期：

分项报价明细表

项目编号：GY-072SBK-2022-XX               包号：第X包
	序号                                
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项报价合计（万元）


注：

1.投标供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出所报总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。
2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”报价相等。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期：  年  月  日

五、产品技术参数响应表

项目编号：GY-072SBK-2022-XX               包号：第X包
	序号
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	报价产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

商务应答表   

项目编号：GY-072SBK-2022-XX               包号：第X包                                        

	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	


注：

供应商根据谈判文件中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
七、投标供应商基本情况表

	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
PAGE  


